# Vhs019

# GTM016

# V20210122

ROIC pre-test

By Riviere

# Test Environment

GTM016

STM32F429I

SPI

LCD

PC GUI
&
Saleae Logic 1.2.18

I2C

GwInstek GDM-9061

As Current meter

Ipix

## 測試內容

- I2C 讀寫及功能

- SPI 個腳輸出狀態是否隨 I2C 設定而變

- Ipix電流

- TestR En

- Full I2C register test(on 5 Feb, 2021)

- 其他

## 測試結果

- I2C 讀寫及功能

測試項目：讀 PID, VID			OK

測試項目：寫 wp_code(0x5A)		OK

- SPI 個腳輸出狀態是否隨 I2C 設定而變

  - PCLK speed

測試項目：PCLK speed default(15KHz)		5.7KHz		?

測試項目：PCLK speed (500Hz)			192Hz		?

測試項目：PCLK speed recommand(150KHz)	57.5KHz	?

  - PCLK mask

測試項目：PCLK mask		OK

  - SPI CS mode

測試項目：SPI CS high when changing frame	OK

  - SYNC length

測試項目：SYNC length(10)		OK (10+1 PCLK)

測試項目：SYNC length(21)		OK (21+1 PCLK)

- Ipix電流

測試項目：	Error(max)		0.872 uA

Error(Avg)		0.425 uA

- Test R En

| Off on |  |
| --- | --- |
| Test R all on(recommend) | Test R all off |
| Test R calibration on | Test R dark on |
| Test R reference on | Test R active on |

- Full I2C register test

| Register fully test |  |
| --- | --- |
| (16)Reg_SPIImgOut_en | (24)Sync invert |
| (25)PCLK Mask and SPI CS Mode | (28)Hstart |
| (30)Vstart | (32)Hend |
| (34)Vend | (38)Sync Length |
| (39)TestR and V-Flip(See p.11&12) | (93)Analog Out(See p.7 about Ipix) |

- 其他問題

- I2C SDA sometimes pull down

硬體重置可解除

另兩顆晶片一個 SDA pull low，一個 SCL pull low 無法 HW Reset 解除

- PCLK 速度不正確(See page 3)

- 第3~18行的 dark/reference pixel 不正確

| 39 TestR all on 93 ipix=64uA 96 VDiff, int Vref | 39 TestR all on 93 ipix=64uA 96 VDiff, int Vref |
| --- | --- |
| 39 TestR all on 93 ipix=64uA 96 VC direct, ext Vref | 39 TestR all on 93 ipix=64uA 96 VA direct, ext Vref |
| 39 TestR all on 93 ipix=10uA 96 VA direct, ext Vref |  |